無線遙控車系統開發專案

Wireless RC Car System Development

技術專案報告

2026 年 3月

專案概述

本專案開發一套完整的雙 Arduino 無線遙控車系統，涵蓋遙控端（發射器）與車體端（接收器）兩套韌體。系統採用 nRF24L01+ 2.4GHz 無線模組進行雙向通訊，整合 MPU6050 六軸慣性測量單元、OLED 顯示器、電池電壓監控及伺服馬達轉向控制，具備完善的通訊品質管理與故障保護機制。

| 項目 | 規格 / 數值 |
| --- | --- |
| 主控平台 | Arduino Uno / Nano（ATmega328P） |
| 無線模組 | nRF24L01+，頻道 110，速率 250 kbps，PA_LOW |
| 通訊延遲目標 | < 40 ms（TX 週期 40 ms） |
| 轉向機構 | 伺服馬達，最大範圍 ±35° |
| 驅動馬達 | 雙 H 橋（L298N），PWM 速度控制 |
| 姿態感測 | MPU6050，200 次校準取平均偏移量 |
| 顯示介面 | SH1106 128×64 OLED（U8g2 Library） |
| 電池監控 | 雙節 18650，內部 1.1V 參考，11:1 分壓 |
| 看門狗計時器 | WDTO_1S（1 秒硬體重置保護） |

系統架構

2.1  整體架構

系統由遙控端與車體端組成，兩端透過 nRF24L01+ 進行雙向通訊。遙控端為 TX 模式，負責讀取搖桿輸入、打包資料並發送；車體端為 RX 模式，接收指令後驅動馬達與轉向，同時利用 nRF24L01 的 ACK Payload 機制回傳感測器狀態。

2.2  通訊協定設計

通訊採用自定義封包格式，加入封包 ID 與 XOR 校驗，確保資料完整性並過濾重複封包：

| 欄位 | 型別 | 大小 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| vrX | int | 2 Bytes | 搖桿 X 軸（0–1023） |
| vrY | int | 2 Bytes | 搖桿 Y 軸（0–1023） |
| btnPressed | bool | 1 Byte | 按鈕狀態 |
| packetID | byte | 1 Byte | 遞增封包序號（防重複） |
| checksum | byte | 1 Byte | XOR 校驗：vrX ^ vrY ^ ID ^ btn |

2.3  ACK 回傳資料

車體端利用 nRF24L01 的 ACK Payload 機制，在硬體確認封包中同步回傳車體狀態，無需額外發送週期：

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| vA0 / vA1 | float | 電池 1 / 電池 2 電壓（V） |
| ax | float | MPU6050 角速度（gz 軸，rad/s） |
| temp | float | MPU6050 板載溫度（°C） |
| ID | byte | 對應封包序號（用於去重） |

2.4  電源架構

核心功能與技術亮點

3.1  有限狀態機通訊管理

兩端韌體均實作有限狀態機（FSM）管理無線連線品質，確保斷線時車體自動停止、重連後平滑恢復：

| 狀態 | 車體端觸發條件 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| INIT | 長時間 DISCONNECTED 後 | 重新初始化 Radio |
| CONNECTED | 收到有效封包 | 正常驅動，執行 driveByJoystick() |
| RETRY | 250 ms 未收到封包 | 停車，清除 RX/TX FIFO |
| DISCONNECTED | RETRY 持續 500 ms | 停車，關閉並重開 Pipe |

遙控端另增 IDLE 狀態：搖桿 10 秒未移動自動進入休眠，偵測到移動後重新綁定，有效降低不必要的射頻發射。

3.2  資料完整性驗證

車體端對每個接收封包執行三重驗證，防止雜訊或中途干擾導致錯誤動作：

- XOR 校驗和比對，確保位元層完整性

- 封包 ID 去重，過濾重複或亂序封包

- 數值範圍檢查（vrX / vrY 需在 0–1023 之間）

3.3  MPU6050 慣性感測與校準

系統啟動時對 MPU6050 執行 200 次採樣校準，計算各軸靜態偏移量，後續量測均自動補償。感測資料（角速度、溫度）每 300 ms 更新一次，透過 ACK Payload 回傳至遙控端顯示，為未來實作陀螺儀輔助穩定控制預留介面。

3.4  電池健康監控

採用 ATmega328P 內部 1.1V 基準電壓搭配 11:1 分壓電路，量測 18650 鋰電池電壓，並以軟體監控：

- 連續 5 次量測超出正常範圍（單節 3.5~4.4 V，雙節 7.0~8.8 V），觸發強制停車

- 量測結果透過 ACK 回傳至 OLED 即時顯示於遙控器端，方便監控

- 依據電表量測比對，加入電壓校正偏移（±0.2 V）補償分壓電阻誤差

3.5  遙控器搖桿中點校準

遙控端提供搖桿中點校正功能：按下 BTN_pin3 即讀取當前搖桿原始值計算偏移，校正值限制在 ±20 LSB 範圍內，防止異常數值影響控制，校正間隔至少 1 秒以防誤觸。

3.6  驅動模式切換

遙控端支援三種驅動模式（A / B / C）循環切換，模式即時顯示於 OLED。模式 A 為全功能搖桿控制，模式 B 為低速模式，C 則傳送中立值，可用於未來擴展差速或輔助功能。

實作技術細節

4.1  韌體架構設計

兩端韌體均採用結構體封裝（struct-based modular design）取代全域函式，提升可讀性與可維護性：

| 模組（Struct） | 所在端 | 主要職責 |
| --- | --- | --- |
| DriveManager | 車體端 | 伺服馬達轉向、H 橋 PWM 驅動、死區過濾 |
| MPU6050Manager | 車體端 | I2C 初始化、200 次校準、週期性資料更新 |
| BatteryManager | 車體端 | ADC 多次取樣、電壓計算、異常計數保護 |
| StateMetrics | 兩端 | FSM 狀態管理、時間戳記、超時判斷 |
| DisplayManager | 遙控端 | OLED 靜態 / 動態分離更新（每 250 ms） |
| JoyStickManager | 遙控端 | 搖桿讀值、中點校準、封包打包與校驗 |

4.2  即時性保障

- TX 端主迴圈以 40 ms 固定週期發送，while(millis() - loopStart < TX_PERIOD) 精確等待

- RX 端以 while(radio.available()) 清空 FIFO，確保不遺漏封包

- 各感測器與顯示器採獨立更新週期（300 / 500 / 250 ms），避免阻塞主迴圈

- 看門狗計時器 WDTO_1S 防止韌體死鎖，確保系統可靠運行

4.3  OLED 顯示優化

OLED 採靜態 / 動態分離策略：標題與標籤僅在 setup() 時寫入一次，主迴圈僅更新數值欄位，大幅降低 I2C 傳輸量，減少畫面閃爍並節省 CPU 時間。

技術能力展示

| 技術類別 | 具體應用 |
| --- | --- |
| 嵌入式 C++ | 結構體模組化設計、位元操作、packed struct 封包序列化 |
| 無線通訊 | nRF24L01+ SPI 驅動、雙向 ACK Payload、動態 Payload |
| 感測器整合 | MPU6050 I2C 驅動、六軸資料讀取與偏移校準 |
| 馬達控制 | H 橋 PWM 驅動、伺服馬達 PWM、死區過濾、速度映射 |
| 系統設計 | 有限狀態機（FSM）、看門狗計時器（WDT）、模組化韌體架構 |
| 電源管理 | ADC 內部基準、分壓量測、電池異常保護邏輯 |
| 人機介面 | OLED SH1106 驅動、U8g2 Library、靜態 / 動態分區更新 |

總結

本專案完整實現從底層硬體驅動到應用層通訊協定的嵌入式開發，展示了在資源受限的 MCU 環境下設計穩健、可維護系統的能力。專案涵蓋無線通訊、感測器融合、即時控制與故障保護等核心嵌入式技術，適合作為嵌入式軟體工程師、韌體工程師及物聯網應用開發職位的技術佐證。